รายงาน

โปรเจค มุมแชะภาพสุดคูล Trendy Snap Photo Booth

จัดทำโดย

รายชื่อสมาชิก

กสมภรณ์     ศรีตนไชย    2211310269

อวกาศ        ดีคำ               2211312117

เสนอ

อาจารย์ ดร .อัดนา เซนโต๊ะ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE - 496 (Special Topic in Computer Engineering 1)    ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2567

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ชื่อโปรเจค (ภาษาไทย)               มุมแชะภาพสุดคูล

ชื่อโปรเจค (ภาษาอังกฤษ)          Trendy Snap Photo Booth

ผู้เขียน                                         นางสาว กสมภรณ์    ศรีตนไชย

นาย อวกาศ       ดีคำ

สาขาวิชา                                     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา       อ.ดร. อัดนา เซนโต๊ะ

บทคัดย่อ

โครงการนี้นำเสนอระบบ โฟโต้บูธอัจฉริยะ (Smart Photobooth) ที่ใช้เทคโนโลยี AI และ Computer Vision ในการตรวจจับใบหน้าและตกแต่งภาพโดยอัตโนมัติ ระบบสามารถตรวจจับ Landmark บนใบหน้า ใช้ฟิลเตอร์แต่งภาพ เช่น การแต่งหน้า การเปลี่ยนพื้นหลัง และการเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษ เพื่อสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้สามารถทำงานได้ทั้งบน คอมพิวเตอร์และ Raspberry Pi เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพา

การพัฒนาโครงการนี้ใช้ Roboflow สำหรับการฝึกโมเดล AI, MediaPipe สำหรับการตรวจจับใบหน้าและ Landmark, OpenCV สำหรับการประมวลผลภาพ และ TensorFlow Lite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ ระบบสามารถแต่งภาพและเพิ่มฟิลเตอร์แบบอัตโนมัติได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนพื้นหลังด้วยเทคนิค Selfie Segmentation

ผลลัพธ์จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้อย่างแม่นยำ 80-90%และสามารถใช้งานฟิลเตอร์แต่งหน้าและการเปลี่ยนพื้นหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบการประมวลผลบน Raspberry Pi พบว่าสามารถทำงานแบบเรียลไทม์ที่ XX FPS อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพแสงและการตรวจจับพื้นหลังที่อาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ การเพิ่มฟิลเตอร์ที่สามารถปรับแต่งตามลักษณะใบหน้าได้อัตโนมัติ, การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ, และ การใช้เทคนิค Deep Learning ในการปรับปรุงคุณภาพของฟิลเตอร์และการแยกพื้นหลัง ซึ่งจะช่วยให้โฟโต้บูธอัจฉริยะสามารถรองรับการใช้งานได้ในวงกว้างมากขึ้น

คำสำคัญ: โฟโต้บูธอัจฉริยะ, การตรวจจับใบหน้า, AI, Computer Vision, Raspberry Pi, การแต่งภาพ, Selfie Segmentation

คำสำคัญ: โฟโต้บูธอัจฉริยะ, AI, การตรวจจับใบหน้า, Raspberry Pi, Node-RED, ฟิลเตอร์ภาพ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบัน การถ่ายภาพเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บความทรงจำ การสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งใช้ในการตลาดและธุรกิจต่างๆ หนึ่งในเทรนด์ที่ได้รับความนิยมคือ "โฟโต้บูธ" หรือ ตู้ถ่ายรูป ซึ่งได้รับความนิยมในงานอีเวนต์ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "Purikura" หรือ ตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์สไตล์ญี่ปุ่น ที่สามารถตกแต่งภาพถ่ายด้วยฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้

อย่างไรก็ตาม ตู้ถ่ายรูปแบบดั้งเดิมมักมีข้อจำกัด เช่น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่มีการปรับแต่งภาพในระดับที่ลึกซึ้งเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ทีมงานของเราจึงพัฒนา "โฟโต้บูธอัจฉริยะ (Smart Photobooth)" ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่และทันสมัยมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาโฟโต้บูธอัจฉริยะ ที่สามารถตกแต่งภาพแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำ

- นำเทคโนโลยี AI และการตรวจจับใบหน้า มาประยุกต์ใช้กับการเพิ่มฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์ และการปรับแต่งภาพ

- เพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนพื้นหลัง และปรับแต่งใบหน้าอัตโนมัติ เช่น การแต่งหน้า เปลี่ยนสีลิปสติก ใส่สติ๊กเกอร์

- ลดข้อจำกัดของโฟโต้บูธแบบดั้งเดิม โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบนอุปกรณ์ทั่วไปได้ง่าย

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เน้นการพัฒนา ระบบโฟโต้บูธดิจิทัล ที่สามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ พร้อมกับกล้องถ่ายภาพ โดยมีขอบเขตดังนี้:

- การตรวจจับใบหน้าและ Landmark สำคัญ ด้วย MediaPipe และ Roboflow API

- การแต่งภาพแบบอัตโนมัติ เช่น ฟิลเตอร์ปรับโทนสี, เอฟเฟกต์เรืองแสง, ใส่ลิปสติก, ทำให้ผิวขาว, เพิ่มตาแบบอนิเมะ เป็นต้น

- การเปลี่ยนพื้นหลังอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิค Selfie Segmentation

- การซ้อนภาพสติ๊กเกอร์ เช่น จมูกตัวตลก แว่นตา การ์ตูน ให้ตรงตำแหน่งตาม Landmark ของใบหน้า

- การปรับขนาดภาพให้เหมาะสมกับกรอบเฟรม โดยอัตโนมัติ

- การบันทึกและแสดงผลภาพ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล พร้อมส่งออกไปยังผู้ใช้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เพิ่มความสะดวกสบายและความสนุกสนาน ให้กับผู้ใช้ที่ต้องการถ่ายภาพพร้อมฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ทันที

- นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานภาพถ่าย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

- ลดต้นทุนและข้อจำกัดของตู้ถ่ายรูปแบบดั้งเดิม โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายบนคอมพิวเตอร์

- สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถปรับแต่งภาพได้อย่างอิสระ

- มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์เช่าซื้อสำหรับงานอีเวนต์ต่าง ๆ

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing)

การประมวลผลภาพเป็นกระบวนการที่ใช้ในการปรับแต่งหรือวิเคราะห์ภาพโดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ในโครงการโฟโต้บูธอัจฉริยะเพื่อปรับแต่งภาพ เพิ่มฟิลเตอร์ และเปลี่ยนพื้นหลังให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้แก่:

- การแปลงภาพเป็นขาวดำ (Grayscale Conversion) เพื่อลดความซับซ้อนของการประมวลผล

- การตรวจจับขอบภาพ (Edge Detection) เช่น การใช้ Sobel หรือ Canny เพื่อช่วยแยกโครงสร้างของใบหน้า

- การเพิ่มความคมชัด (Sharpening) และการทำให้ภาพนุ่มนวล (Blurring) เพื่อเพิ่มความสวยงามของภาพ

2.2 การตรวจจับใบหน้าและจุด Landmark ด้วย MediaPipe

MediaPipe เป็นไลบรารีของ Google ที่สามารถตรวจจับใบหน้าและระบุตำแหน่งจุดสำคัญ (Landmark) บนใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโฟโต้บูธอัจฉริยะ โดยสามารถใช้ Face Mesh เพื่อตรวจจับจุดต่าง ๆ ของใบหน้า รวมถึง:

- ดวงตา

- จมูก

- ปาก

- ขอบหน้า

2.3 การเปลี่ยนพื้นหลังและการเพิ่มฟิลเตอร์ด้วย OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) เป็นไลบรารียอดนิยมสำหรับการประมวลผลภาพ สามารถใช้ในโฟโต้บูธอัจฉริยะเพื่อเพิ่มฟิลเตอร์และเปลี่ยนพื้นหลังได้

- การเปลี่ยนพื้นหลัง (Background Segmentation) ใช้เทคนิค Selfie Segmentation จาก MediaPipe เพื่อตัดเฉพาะบุคคลออกจากภาพและแทนที่พื้นหลัง

- การใช้ Mask และ Alpha Blending ในการใส่ฟิลเตอร์ เช่น ลิปสติก ตาโต หรือเอฟเฟกต์แสง

2.4 การใช้ AI/ML ในการปรับแต่งภาพ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มีบทบาทสำคัญในการปรับแต่งภาพในโฟโต้บูธอัจฉริยะ เช่น:

- การใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ในการเพิ่มความละเอียดของภาพ

- การใช้ GANs (Generative Adversarial Networks) เพื่อสร้างฟิลเตอร์แบบเรียลไทม์

- การใช้โมเดลสำเร็จรูป เช่น DeepFaceLab ในการแยกและปรับแต่งองค์ประกอบของใบหน้า

2.5 งานที่เกี่ยวข้อง (Related Work)

2.5.1 ระบบโฟโต้บูธที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีโฟโต้บูธอัจฉริยะหลายรูปแบบที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น:

- SNOW และ LINE Camera แอปพลิเคชันที่ใช้ AI ในการปรับแต่งภาพให้เป็นแนวการ์ตูน

- FaceApp และ Instagram Filters ที่ใช้ Deep Learning ในการเปลี่ยนแปลงใบหน้าแบบเรียลไทม์

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีงานวิจัยเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและการใช้ AI ในการปรับแต่งภาพ เช่น:

- "Real-time Face Landmark Detection using Deep Learning" ที่กล่าวถึงการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการตรวจจับ Landmark ของใบหน้า

- "Image Style Transfer using Convolutional Neural Networks" ที่ใช้ AI ในการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของภาพ

บทที่ 3

ระบบที่นำเสนอ

3.1 โครงสร้างระบบโฟโต้บูธอัจฉริยะ

ระบบโฟโต้บูธอัจฉริยะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ :

- การเทรนโมเดลตรวจจับใบหน้าและ Landmark บนแพลตฟอร์ม Roboflow

- การพัฒนาโค้ดสำหรับประมวลผลภาพ บน Python โดยใช้ OpenCV และ MediaPipe

- การนำระบบไปใช้งานบน Raspberry Pi เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในลักษณะอุปกรณ์พกพา

3.2 การเทรนโมเดลบน Roboflow

- อัปโหลดชุดข้อมูลใบหน้าพร้อมจุด Landmark ไปยัง Roboflow

- ใช้การ Annotate เพื่อตีกรอบใบหน้าและกำหนดจุดสำคัญ

- ฝึกโมเดลด้วยอัลกอริธึม Machine Learning เช่น YOLO หรือ EfficientDet

- ดาวน์โหลดโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป

3.3 การนำโมเดลมาใช้งานใน Python

- ใช้ API ของ Roboflow ในการโหลดโมเดลเพื่อตรวจจับใบหน้า

- ใช้ MediaPipe Face Mesh เพื่อตรวจจับจุด Landmark สำคัญ

- ใช้ OpenCV ในการประมวลผลภาพและเพิ่มฟิลเตอร์

- สร้างระบบอัตโนมัติในการเปลี่ยนพื้นหลังและเพิ่มเอฟเฟกต์

3.4 การนำไปใช้งานบน Raspberry Pi

- ติดตั้ง OpenCV และ MediaPipe บน Raspberry Pi

- ปรับแต่งโค้ดให้ทำงานได้บนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ

- ใช้ Raspberry Pi Camera Module หรือ Web Camera สำหรับการจับภาพ

- ทำให้ระบบสามารถรันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หลัก

3.5 การทำงานของระบบโดยรวม

- รับภาพจากกล้องและตรวจจับใบหน้า

- ใช้โมเดลที่ฝึกบน Roboflow เพื่อตรวจจับ Landmark

- ประมวลผลภาพและเพิ่มฟิลเตอร์แบบเรียลไทม์

- เปลี่ยนพื้นหลังหรือเพิ่มสติ๊กเกอร์ตามต้องการ

- แสดงผลลัพธ์และให้ผู้ใช้บันทึกภาพหรือแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

บทที่ 4

## การทดลองและผลลัพธ์

4.1 ขั้นตอนการทดลอง

เพื่อทดสอบความสามารถของระบบโฟโต้บูธอัจฉริยะ ได้มีการออกแบบการทดลองโดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้:

- การทดสอบความแม่นยำของการตรวจจับใบหน้าและ Landmark

ตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อหาโมเดล AI ที่ดีที่สุด

| Exp. No. | Model | Epoch | Batch Size | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yolov8n | 10 | - | - | - | 0.979 | 0.836 |
| 2 | Yolov8s | 100 | - | - | - | 0.988 | 0.896 |
| 3 | Yolov8m | 50 | - | - | - | 0.984 | 0.883 |

รูปที่ 4.1 ตาราง Confusion Matrix

รูปที่ 4.2 กราฟของการทดลองของอัลกอลิทึม

รูปที่ 4.3 ผลการจับใบหน้า

รูปที่ 4.4 ผลการจับ Landmark ใบหน้า

  - ทำการทดสอบโมเดลที่ฝึกบน Roboflow โดยให้ระบบตรวจจับใบหน้าและ Landmark บนชุดข้อมูลภาพที่หลากหลาย

  - ประเมินผลโดยเปรียบเทียบตำแหน่ง Landmark ที่ได้กับตำแหน่งจริง

- การทดสอบฟิลเตอร์และการปรับแต่งภาพ

รูปที่ 4.5 ผลการทดลองใช้ฟิลเตอร์

  - ทดลองใช้ฟิลเตอร์ เช่น การแต่งหน้า การเพิ่มตาแบบอนิเมะ และการปรับโทนสีผิว

  - ประเมินคุณภาพของฟิลเตอร์โดยใช้เกณฑ์ความสมจริงและความเหมาะสมกับใบหน้า

- การทดสอบการเปลี่ยนพื้นหลัง

รูปที่ 4.5 ผลการทดลองเปลี่ยนพื้นหลัง

  - ทดลองใช้ฟังก์ชัน Selfie Segmentation ในการเปลี่ยนพื้นหลังของภาพ

  - ทดสอบบนภาพที่มีแสงและมุมกล้องต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการแยกพื้นหลังออกจากบุคคล

- การทดสอบการเปลี่ยนรูปภาพเป็นขาวดำ

รูปที่ 4.6 ผลการทดลองเปลี่ยนรูปภาพเป็นขาวดำ

  - ทดลองใช้ OpenCV ในการแปลงภาพเป็นขาวดำโดยใช้ฟังก์ชัน cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

  - เปรียบเทียบคุณภาพของภาพขาวดำที่สร้างขึ้นกับภาพต้นฉบับ

- การทดสอบการทำงานบน Raspberry Pi

  - ทดสอบการทำงานของระบบบน Raspberry Pi โดยเชื่อมต่อกับกล้องและรันซอฟต์แวร์

  - ประเมินอัตราเฟรมเรตและความเร็วในการประมวลผล

4.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง

- ความแม่นยำของการตรวจจับ Landmark

  - ได้ค่าเฉลี่ยความแม่นยำของการตรวจจับ Landmark อยู่ที่ 80-90%

  - พบว่าระบบทำงานได้ดีในสภาวะแสงปกติ แต่ยังต้องปรับปรุงในกรณีที่มีแสงย้อน

- คุณภาพของฟิลเตอร์และการแต่งภาพ

  - ผลการทดสอบพบว่า XX% ของผู้ใช้ให้คะแนนระดับความสมจริงของฟิลเตอร์อยู่ในระดับดีถึงดีมาก

  - ปัญหาที่พบคือ สีของฟิลเตอร์บางชนิดอาจไม่ตรงกับโทนสีผิวของผู้ใช้บางราย

- ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพื้นหลัง

  - อัตราความแม่นยำของการแยกบุคคลออกจากพื้นหลังอยู่ที่ XX%

  - ระบบสามารถแยกพื้นหลังได้ดีในกรณีที่มีความคมชัดสูง แต่พบข้อผิดพลาดเมื่อมีองค์ประกอบที่คล้ายกันในพื้นหลัง

- ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนรูปภาพเป็นขาวดำ

  - คุณภาพของภาพขาวดำมีความคมชัดสูงและสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับฟิลเตอร์อื่น ๆ ได้

  - ผลลัพธ์การแปลงภาพมีค่าเฉลี่ยความแม่นยำของระดับความสว่างที่คงที่อยู่ที่ XX%

  - พบว่าภาพขาวดำสามารถช่วยเน้นโครงสร้างของใบหน้าได้ดี ทำให้การวิเคราะห์ภาพและการสร้างเอฟเฟกต์อื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ผลลัพธ์การทำงานบน Raspberry Pi

  - ความเร็วเฉลี่ยในการประมวลผลภาพอยู่ที่ XX fps ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ได้ (หรือแก้ไขตามผลการทดลอง)

  - พบว่าประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้งานกับภาพที่มีความละเอียดสูง

4.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า ระบบโฟโต้บูธอัจฉริยะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจจับใบหน้าและ Landmark ที่ให้ค่าความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุง เช่น ความแม่นยำของฟิลเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพแสง และประสิทธิภาพของระบบบนอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ เช่น Raspberry Pi

4.4 ข้อจำกัดของระบบ

- ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์

  - Raspberry Pi มีข้อจำกัดด้านพลังประมวลผล ทำให้การประมวลผลภาพบางประเภทช้ากว่าในคอมพิวเตอร์ทั่วไป

- ข้อจำกัดด้านการตรวจจับใบหน้า

  - ระบบยังไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ดีในกรณีที่มีแสงน้อยหรือแสงจ้าเกินไป

- ข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนพื้นหลัง

  - พบว่าการแยกบุคคลออกจากพื้นหลังอาจไม่สมบูรณ์ 100% ในบางกรณี โดยเฉพาะในภาพที่มีสีพื้นหลังใกล้เคียงกับสีผิวของบุคคล

บทที่ 5

## สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงการ

จากการดำเนินโครงการ โฟโต้บูธอัจฉริยะ พบว่า:

- ระบบสามารถ ตรวจจับใบหน้าและ Landmark ได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้ Roboflow และ MediaPipe

- ฟิลเตอร์และการแต่งภาพทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่สวยงาม

- การเปลี่ยนพื้นหลังสามารถทำงานได้ดีในกรณีที่มีภาพความคมชัดสูง

- การนำไปใช้งานบน Raspberry Pi สามารถทำงานได้ แต่มีข้อจำกัดด้านพลังประมวลผล

โดยรวมแล้ว ระบบสามารถ ทำงานได้ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้งานจริงได้

5.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

- เพิ่มความแม่นยำของการตรวจจับใบหน้าในทุกสภาพแสง

  - สามารถพัฒนาโดยการ เพิ่มชุดข้อมูลในการฝึกโมเดล ให้รองรับแสงที่แตกต่างกัน

- พัฒนา AI ให้สามารถปรับแต่งฟิลเตอร์ได้อัตโนมัติ

  - ใช้ Machine Learning ในการเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้และแนะนำฟิลเตอร์ที่เหมาะสม

- ปรับปรุงการเปลี่ยนพื้นหลังให้สมจริงขึ้น

  - ใช้เทคนิค Deep Learning หรือ GANs เพื่อให้การแยกพื้นหลังมีคุณภาพสูงขึ้น

- เพิ่มฟีเจอร์การทำงานแบบเรียลไทม์บน Raspberry Pi

  - สามารถใช้ TensorFlow Lite หรือ OpenCV Optimized เพื่อให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการประยุกต์ใช้งาน

- นำไปใช้ในงานอีเวนต์และกิจกรรมทางการตลาด

  - สามารถใช้เป็น Photo Booth เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองฟิลเตอร์แบบเรียลไทม์

- ประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันบนมือถือ

  - สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับมือถือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแต่งภาพได้ทุกที่

- ใช้ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลภาพ

  - สามารถนำไปใช้เป็นโปรเจกต์ต้นแบบในการศึกษาด้าน AI และ Computer Vision

เอกสารอ้างอิง

[1] Roboflow, "Train Custom Object Detection Models", Available : https://app.roboflow.com/awakasu/face-detection-xafgu/1

[2] OpenCV, "Open Source Computer Vision Library", Available: https://opencv.org/

[3] MediaPipe, "Face Mesh Detection", Google AI Blog, Available: https://mediapipe.dev/

[4] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi Camera Module Guide", Available: https://www.raspberrypi.org/

[5] datasets Human Faces https://www.kaggle.com/datasets/ashwingupta3012/human-faces

[6] colab https://colab.research.google.com/drive/1yRka8HOudx69VEFdxTuMtCnqUNwEhfO9#scrollTo=wvIr7zkZW9Sl